- Technické specifikace

| Typ | Kompaktní digitální fotoaparát |
| --- | --- |
| Počet efektivních pixelů | 16,1 milionu (zpracování obrazu může počet efektivních pixelů snížit) |
| Obrazový snímač | 11mm (1/2,3˝) obrazový snímač CCD; celkový počet pixelů: cca 16,44 milionu |
| Objektiv | Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem |
| Ohnisková vzdálenost | 4,6–23 mm (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 26–130 mm u kinofilmu) |
| Světelnost | f/3,2–6,5 |
| Konstrukce objektivu | 6 čoček / 5 členů |
| Zvětšení | Max. 4× (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 520 mm u kinofilmu) |
| Redukce vibrací | Elektronická redukce vibrací (videosekvence) |
| Redukce pohybové neostrosti | Elektronická redukce vibrací (statické snímky) |
| Automatické zaostřování | Automatické zaostřování s detekcí kontrastu |
| Zaostřovací rozsah | [W]: Přibližně 50 cm až nekonečno. [T]: Přibližně 80 cm až nekonečno. Režim makro: Přibližně 10 cm (při nastavení širokoúhlé ohniskové vzdálenosti) až nekonečno, (všechny vzdálenosti měřeny od vrcholu přední čočky objektivu) |
| Režimy činnosti zaostřovacích polí | Střední zaostřovací pole, detekce tváří |
| Monitor | Úhlopříčka 6,7 cm (2,7˝). Monitor TFT LCD s 230 000 pixely a pětistupňovou regulací jasu |
| Obrazové pole | Přibližně 98 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Obrazové pole (režim přehrávání) | Přibližně 100 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Ukládání dat – média | Paměťové karty SD, SDHC, SDXC; interní paměť (cca 17 MB) |
| Systém souborů | Kompatibilní se standardy DCF a Exif 2.3 |
| Ukládání dat – formát souborů | Statické snímky: JPEG. Videosekvence: AVI (video: kompatibilní s Motion JPEG, audio: PCM, monofonní) |
| Velikost obrazu (v pixelech) | 16 M (Vysoká) [4 608 × 3 456 (jemná kvalita)]. 16 M [4 608 × 3 456]. 8 M [3 264 × 2 448]. 4 M [2 272 × 1 704]. 2 M [1 600 × 1 200]. VGA [640 × 480]. 16 : 9 [4 608 × 2 592] |
| Citlivost ISO | ISO 80–1 600 |
| Měření expozice | Matrix, Integrální měření se zdůrazněným středem (při použití digitálního zoomu s faktorem menším než 2×), Bodové měření (při použití digitálního zoomu s faktorem větším než 2×) |
| Řízení expozice | Programová automatika a korekce expozice (–2 až +2 EV v krocích po 1/3 EV) |
| Typ závěrky | Kombinovaná mechanická závěrka a elektronická závěrka CCD |
| Časy závěrky | 1/2 000–1 s; 4 s (motivový program Ohňostroj) |
| Samospoušť | Přibližně 10 s |
| Clona | Elektronicky řízený filtr ND (−2,7 EV) |
| Rozsah clony | 2 clony (f/3,2 a f/8 [W]) |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Pracovní rozsah blesku (přibližný) | [W]: 0,5–3,6 m. [T]: 0,8–1,7 m. |
| Řízení záblesku | TTL řízení záblesku s měřicími předzáblesky |
| USB | Hi-Speed USB. Podpora přímého tisku (PictBridge). Slouží také jako konektor výstupu audia/videa (jako výstup videa lze zvolit standard NTSC nebo PAL) |
| Podporované jazyky | Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (evropská a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština |
| Zdroje energie | Dvě alkalické baterie LR6/L40 (velikost AA). Dvě lithiové baterie FR6/L91 (velikost AA). Dvě dobíjecí nikl-metal hydridové baterie EN-MH2 (dostupné samostatně). Síťový zdroj EH-65A (dostupný samostatně) |
| Výdrž baterie1 | Přibližně 200 snímků při použití alkalických baterií. Přibližně 750 snímků při použití lithiových baterií. Přibližně 500 snímků při použití baterií EN-MH2 |
| Skutečná výdrž baterie pro záznam videosekvencí2 | Přibližně 1 h 30 min při použití alkalických baterií. Přibližně 4 h 30 min při použití lithiových baterií. Přibližně 2 h 50 min při použití baterií EN-MH2 |
| Stativový závit | 1/4˝ (ISO 1222) |
| Rozměry (Š × V × H) | Přibližně 96,4 × 59,4 × 28,9 mm, (bez výstupků) |
| Hmotnost | Přibližně 160 g (včetně baterií a paměťové karty SD) |
| Provozní podmínky – teplota | 0–40 °C |
| Provozní podmínky – vlhkost | 85 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Dodávané příslušenství | Alkalické tužkové baterie LR6/L40 (velikost AA) (2 ks), kabel USB UC-E16, poutko |

- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání, například na časových intervalech mezi snímky a délce doby strávené používáním menu a zobrazováním snímků.

- Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou mít velikost větší než 2 GB nebo délku nad 29 minut. Pokud dojde ke zvýšení teploty fotoaparátu, může se ukončit záznam ještě před dosažením těchto limitů.

- Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro fotoaparát s novými bateriemi LR6/L40 (velikost AA), který je používán při okolní teplotě 23 ±3 °C, jak je specifikováno sdružením Camera and Imaging Products Association (CIPA).

- Zahrnuté baterie jsou pouze zkušební. Uvedené údaje pro lithiové baterie jsou založeny na měření běžně dostupných baterií Energizer(R) Ultimate FR6/L91 (velikost AA).

- Specifikace a vybavení mohou být změněny bez předchozího upozornění či vzniku závazků ze strany výrobce.