- Technické specifikace

| Typ | Kompaktní digitální fotoaparát |
| --- | --- |
| Počet efektivních pixelů | 20,1 milionu (zpracování obrazu může počet efektivních pixelů snížit) |
| Obrazový snímač | 11mm (1/2,3˝) obrazový snímač CCD; celkový počet pixelů: cca 20,48 milionu |
| Objektiv | Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem |
| Ohnisková vzdálenost | 4,6–23 mm (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 26–130 mm u kinofilmu) |
| Světelnost | f/3,2–6,5 |
| Konstrukce objektivu | 6 čoček / 5 členů |
| Zvětšení | Max. 4× (obrazový úhel je ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností 520 mm u kinofilmu) |
| Redukce vibrací | Elektronická redukce vibrací (videosekvence) |
| Redukce pohybové neostrosti | Elektronická redukce vibrací (statické snímky) |
| Automatické zaostřování | Automatické zaostřování s detekcí kontrastu |
| Zaostřovací rozsah | [W]: Přibližně 50 cm až nekonečno. [T]: Přibližně 80 cm až nekonečno. Režim makro: Přibližně 10 cm až nekonečno (při nastavení širokoúhlé ohniskové vzdálenosti), (všechny vzdálenosti měřeny od vrcholu přední čočky objektivu) |
| Režimy činnosti zaostřovacích polí | Priorita ostření na obličej, střední zaostřovací pole, manuální volba 99 zaostřovacích polí, sledování objektu, zaostřování s vyhledáním hlavního objektu |
| Monitor | Úhlopříčka 6,7 cm (2,7˝). Přibližně 230 000 pixelů, TFT LCD, pětistupňová regulace jasu |
| Obrazové pole | Přibližně 98 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Obrazové pole (režim přehrávání) | Přibližně 98 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání s výsledným snímkem) |
| Ukládání dat – média | Paměťové karty SD, SDHC, SDXC; interní paměť (cca 25 MB) |
| Systém souborů | Kompatibilní se standardy DCF a Exif 2.3 |
| Ukládání dat – formát souborů | Statické snímky: JPEG. Videosekvence: AVI (kompatibilní s Motion JPEG) |
| Velikost obrazu (v pixelech) | 20 M (Vysoká) [5 152 × 3 864 (jemná kvalita)]. 20 M [5 152 × 3 864]. 10 M [3 648 × 2 736]. 4 M [2 272 × 1 704]. 2 M [1 600 × 1 200]. VGA [640 × 480]. 16 : 9 (14 M) [5 120 × 2 880]. 1 : 1 [3 864 x 3 864] |
| Citlivost ISO | ISO 80–1 600. ISO 3 200 (k dispozici při použití režimu Auto) |
| Měření expozice | Matrix, Integrální měření se zdůrazněným středem (při použití digitálního zoomu s faktorem menším než 2×), Bodové měření (při použití digitálního zoomu s faktorem větším než 2×) |
| Řízení expozice | Programová automatika a korekce expozice (–2 až +2 EV v krocích po 1/3 EV) |
| Typ závěrky | Mechanická závěrka a elektronická závěrka CCD |
| Časy závěrky | 1/2 000–1 s; 4 s (motivový program Ohňostroj) |
| Samospoušť | Volitelné zpoždění 10 s a 2 s |
| Clona | Elektronicky řízený filtr ND (−2,6 EV) |
| Rozsah clony | 2 clony (f/3,2 a f/8 [W]) |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Pracovní rozsah blesku (přibližný) | [W]: 0,5–4 m. [T]: 0,8–2 m. |
| Řízení záblesku | TTL řízení záblesku s měřicími předzáblesky |
| USB | Hi-Speed USB, podpora přímého tisku (PictBridge). Slouží také jako konektor výstupu audia/videa (jako výstup videa lze zvolit standard NTSC nebo PAL) |
| Podporované jazyky | Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (evropská a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština |
| Power source | Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 (součást dodávky). Síťový zdroj EH-62G (dostupný samostatně) |
| Doba nabíjení | Přibližně 3 h (při použití síťového zdroje/nabíječky EH-70P a zcela vybité baterie) |
| Výdrž baterie1 | Přibližně 250 snímků při použití baterie EN-EL19 |
| Skutečná výdrž baterie pro záznam videosekvencí2 | Přibližně 1 h 5 min při použití baterie EN-EL19 |
| Stativový závit | 1/4˝ (ISO 1222) |
| Rozměry (Š × V × H) | 94,5 × 58,6 × 19,8 mm, (bez výstupků) |
| Hmotnost | Přibližně 119 g (včetně baterie a paměťové karty) |
| Provozní podmínky – teplota | 0–40 °C |
| Provozní podmínky – vlhkost | 85 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Dodávané příslušenství | Poutko, dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19, síťový zdroj/nabíječka EH-70P (Pokud byl fotoaparát zakoupen v zemi nebo oblasti vyžadující zásuvkový adaptér, je součástí dodávky rovněž zásuvkový adaptér. Tvar zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi či oblasti zakoupení.), kabel USB UC-E16 |

- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání, například na časových intervalech mezi snímky a délce doby strávené používáním menu a zobrazováním snímků.

- Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou mít velikost větší než 2 GB nebo délku nad 29 minut.

- Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro fotoaparát s plně nabitou baterií, který je používán při okolní teplotě 23 ±3 °C, jak je specifikováno sdružením Camera and Imaging Products Association (CIPA).

- Pokud dojde ke zvýšení teploty fotoaparátu, může se ukončit záznam ještě před dosažením těchto limitů.

- Specifikace a vybavení mohou být změněny bez předchozího upozornění či vzniku závazků ze strany výrobce.